バリアフリー改造工事（浴室・トイレの場合）の改造内容の確認について

浴室又はトイレの改造工事を行う場合は、予定している工事内容について下表に記入の上、提出してください。すべての項目に該当する必要はありませんが、バリアフリー改造工事の対象者の身体的な状況及び本制度の趣旨を考慮の上、工事内容を審査いたします。

申請者氏名：

１　浴室（部位ごとの内容に該当している場合は、適用欄に○を記入してください。）

| 部 位 | 浴 室 改 造 内 容 | 適 用 |
| --- | --- | --- |
| スペース | ・短辺方向の内法を140cm以上、かつ、面積を2.5㎡以上とする。 |  |
|  | ・やむを得ず上記の広さが確保できない場合は、短辺方向の内法を120cm以上、かつ、面積を1.8㎡以上とする。 |  |
| 段 差 | ・出入口は2cm以下の「単純段差」とする。 |  |
|  | ・やむを得ず2cmを超える場合は、浴室内外の高低差を12cm以下、かつ、またぎ高さを18cm以下とし、手すりを設置する。 |  |
| 手すり | ・浴槽出入りのための手すりを設置する。 |  |
|  | ・できる限り、浴室出入口に手すりを設置する。 |  |
| 通行幅 | ・出入口の有効幅員は、65cm以上とする。 |  |
|  | ・やむを得ない場合には、出入口の有効幅員は60cm以上とする。 |  |
| 扉 | ・建具は、引戸又は折戸を原則とする。 |  |
| 浴 槽 | ・浴室の縁の高さは、洗い場から30～50cmとする。 |  |
| 通報装置 | ・できる限り、非常の際に通報できる通報装置（屋内通報）を操作しやすい位置に設ける。 |  |

２　トイレ（部位ごとの内容に該当している場合は、適用欄に○を記入してください。）

| 部 位 | ト イ レ 改 造 内 容 | 適 用 |
| --- | --- | --- |
| スペース | ・できる限り便器側方に介助スペースとなる部分を確保するか、軽微な改造により確保できるようにしておく。 |  |
| 段 差 | ・出入口の段差の解消を行う。 |  |
| 床 材 | ・濡れても滑りにくい床材とする。 |  |
| 手すり | ・手すりを設置するか、やむを得ない場合は設置準備を行う。 |  |
| 通行幅 | ・出入口の有効幅員は、75cm以上とする。 |  |
| 通報装置 | ・できる限り、非常の際に通報できる通報装置（屋内通報）を操作しやすい位置に設ける。 |  |